| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» #### ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 27 » 05 2020г. с. Магарамкент № 404 |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район» на 2020 - 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкеентский район» на 2020-2027 годы, согласно приложению.

- Финансовому управлению администрации муниципального района при формировании проектов районного бюджета на период до 2027 года предусматривать в установленном порядке выделение средств на финансирование Программы.

- МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентский район» разместить

настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Мурадалиева С.Г.

Глава муниципального района                                                Ф.З. Ахмедов

Утверждена

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

от «_27____»___05____2020г.  № ___404_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 	РАЙОНА

«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

- на 2020 -2027 годы

Магарамкент -2020год

1.ПАСПОРТ

муниципальной Программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район» на 2020-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 27.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Закон Республики Дагестан от 29.12.2004 г. №43 «О местном самоуправлении в Республике Дагестан»; -Устав муниципального района «Магарамкентский район»; |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| Разработчик Программы | МКУ МР «Магарамкентский район» «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» |
| Исполнители Программы Цель и задачи реализации Программы | МБУ «ЖКХ», МБУ «ОКС», администрации сельских поселений (по согласованию) 1.Реализация устойчивого развития МР «Магарамкентский район» 2.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса. 3.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 - 2027 годы |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; расширение централизованной водопроводной сети; - совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твердых бытовых отходов; строительство, реконструкция и развитие электрических сетей и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения; - строительство, реконструкция и модернизация газовых сетей и другой необходимой инфраструктуры газоснабжения; |
| Область применения Программы | Муниципальная Программа включает в себя коммунальные инфраструктуры, в составе: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 47179,42тыс. руб. , в том числе: - бюджет РФ- 213,977 тыс.р. - бюджет РД- 5243,473 тыс.р. - бюджет МР «Магарамкентский район»- 22589,06 тыс.р. - внебюджетные источники- 89,25 тыс.р. - средства потребителей- 77,81тыс.р., а также инвестиционные программы организаций коммунального комплекса; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры МР «Магарамкентский район»; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет МКУ МР «Магарамкентский район» «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» |

- Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Одним из приоритетов жилищной политики в муниципальном районе «Магарамкентский район» является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района представляет собой важную отрасль муниципальной экономики, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя утилизацию ТКО, водоснабжение, водоотведение,  теплоснабжение и электроснабжение.

Предприятиям, обеспечивающим работу жилищно-коммунального хозяйства является МБУ «ЖКХ»  (водоснабжение и твердые коммунальные отходы);

В муниципальном районе «Магарамкентский район»:

- водопроводных сетей-42км;

- количество водозаборов-2 ед;

- канализационных сетей -0;

- электрических сетей- 604км;

- газовых сетей- 500км;

- сетей теплоснабжения- 0км.

2.Водоснабжение

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

В настоящее время основным источником водоснабжения с. Магарамккент и близлежащих населенных пунктов, население которых составляет более 25 тыс.чел., является водовод Джепель-Гильяр-Куйсун-Магарамкент-Гапцах 1968 года постройки, протяженностью 24 км. и 1988года постройки -18км.

Ситуация в системе водоснабжения критическая. Большая часть данного водовода повреждена, находится в аварийном состоянии.

Из-за частых поломок жители этих населенных пунктов страдают от нехватки питьевой воды. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что износ системы водоснабжения данного водовода составляет до 60% -70%.

Для обеспечения качественной питьевой водой жителей с.Магарамкент и прилегающих сельских населенных пунктов на водоводе Джепель-Гильяр-Куйсун-Магарамкен-Гапцах необходимо установить комплекс водозаборных, очистительных сооружений и произвести полный ремонт данной водопроводной сети.

В начале  водопроводных линий расположены два накопителя для сбора воды, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуется капитальный ремонт.

В населенных пунктах Гарах, Мугерган, Кирка, Хорель Джепель существуют самотечные водопроводы, а в с. Мугерган также  пробурены две  скважины.

По программе местных инициатив в 2016 г в с. Кирка от ранее пробуренной скважины  построен новый водопровод  протяженностью два километра.

Водоснабжение с. Бут-Казмаляр, Новый- Аул и Кличхан осуществляется в настоящее время от водовода из стальных труб диаметром 300-200мм, проложенных в 1970-1975г.г.

Источник водоснабжения  - родник в с. Яраг-Казмаляр с  дебетом  до 30 л/сек. Водовод частично отремонтирован в конце 2016года. Напорно-регулирующие резервуары у с. Бут-Казмаляр, Новый -Аул и Кючхюр разрушились и восстановлению не подлежат. Разводящие сети  сёл непосредственно подключены к магистральной сети (без напорно-регулирующих резервуаров). На водопроводной сети колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами не имеются.

В результате длительной эксплуатации магистральные и разводящие сети пришли в технически неудовлетворительное состояние. А с учетом возросшей численности населения, жилой застройки населенных пунктов за последние 30 лет существующая система водоснабжения не обеспечивает полностью населенные пункты водой для хозяйственно-бытовых  и противопожарных нужд.

В настоящее время проектируется построить новый групповой водопровод Яраг- Казмаляр –Бут- Казмаляр -Новый -Аул- Кличхан- Кючхюр протяженностью 14,3 км.

Водоснабжение с. Яраг-Казмаляр осуществляется самотечным водопроводом. Источник водоснабжения-родники и артезианская скважина. Для создания дополнительного напора воды в разводящей сети также применяется центробежный насос.

В населенных пунктах Ходжаказмаляр, Оружба, Яруквалар водоснабжение осуществляется от самотечного водовода Яраг-Яруквалар. У населенных пунктов построены напорно-регулирующие резервуары, из которых вода подается в разводящие сети.

Для обеспечения водой сел Капир-Казмаляр, Кчун-Казмаляр, Чахчах-Казмаляр, Филя, Тагиркент-Казмаляр, Картас-Казмаляр пробурены артезианские скважины, из которых вода поступает в емкости, а оттуда в разводящую сеть.

Водоснабжение с. Целегюн осуществляется двумя самотечными водоводами. Источник - родники. А также пробурены две скважины частными инвесторами.

В населенных пунктах Азадоглы, Самур, Хтун-Казмаляр, Билбиль-Казмаляр, Приморский источниками водоснабжения являются индивидуальные колодцы и родники.

Водоснабжение с. Советское осуществляется самотеком через водовод. Источник – совхоз имени Герейханова С. Стальского района.

У сельских поселений, где обеспечение водой производятся из артезианских скважин глубинными насосами, имеется большая задолженность по электроэнергии.

Во всех населенных пунктах   района в новых жилых застройках необходима прокладка дополнительных разводящих сетей.

ООО «Проектно технологический центр Инженерные системы» в 14 сельских  поселениях муниципального района разработаны проекты схем холодного водоснабжения  и  водоотведения.

Существующие системы водоподготовки и водопроводы в сельских поселениях не позволяют довести качество исходной воды до  потребителя и обеспечить требованиям гигиенических нормативов по причинам:

- отсутствия или ненадлежащего состояния зон санитарной охраны водоисточников;

-использования старых технологических решений водоподготовки, низкого санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений.

3. Электроснабжение

К потребителям муниципального района электроэнергия поступает от ПС 110/35/10 кВ «Тагиркент», ПС 110/35/10 кВ «Морская», ПС 110/35/10 кВ «Магарамкент», ПС 110/35/10 кВ «Советская».

Электроснабжение муниципального района осуществляет Магарамкентские РЭС ОАО «Дагэнергосеть». Все населенные пункты района электрифицированы.

Протяженность электрических сетей составляет – 604 км.

Электрические сети в районе  характеризуются высоким износом, и как следствие, большими потерями при передаче электроэнергии.

Все вновь построенные дома (индивидуальный жилищный фонд в районе за последние 5 лет увеличился на 1,1 тыс. домов) подключаются к существующим трансформаторным пунктам, качество напряжения низкое.

Трансформаторные пункты выходят из строя, создаются большие перерывы в электроснабжении населения. Районными электрическими сетями подача электроэнергии производится частыми перебоями по всему району, не объявляя о плановых или аварийных ремонтах, в связи с чем, в администрацию района поступают неоднократные жалобы со стороны населения.

На территории муниципального района находятся 5 подстанций. Одна из них построена в 2014 году (ПС 110/10 кВ «Оружба») за счет республиканских средств.

Мощность данной подстанции позволяет подключить к ней потребителей электроэнергией отдаленных от подстанции «Морская» населенных пунктов.

Электроснабжение населенных пунктов Кличхан, Ходжа-Казмаляр, Оружба, Яруквалар, Азадоглы, Новый Аул  Магарамкентского района осуществляется через подстанцию ПС 110/35/10 кВ «Морская». В этих населенных пунктах данная подстанция периодически отключается, в результате чего без света остаются более тысячи домов, в которых проживает 8608 человек, 6 школ, 3 детских сада, 5 клубов, 5 ФАП и участковая больница в с.Новый Аул.

Требуется частичный ремонт линий электропередач Фидера-№4, находящихся в аварийном состоянии, прокладка линий электропередач протяженностью 700м. в с. Бут-Казмаляр и 600м. в с. Магарамкент с установкой трансформаторной станции.

За последние 25 лет в районе установлено всего лишь 20 новых трансформаторных пунктов  и построено 11,5 км новых линий электропередач.   Всего в муниципальном районе 484 трансформаторов, из них на балансе электросетей -170, остальные 314 находятся в частной собственности (организации, коммерческих объектов и физических лиц). В настоящее время для улучшения электрификации населенных пунктов района необходимо не менее 50 новых трансформаторов мощность, которых составляет 160-250квт. Износ электролиний в среднем- 60-65%. Потребность в прокладке новых электролиний составляет 200-250км.

Анализ существующей системы электроснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального района показывает, что действующие сети электроснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима реконструкция системы электроснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей электропередачи, приобретение дизельгенераторов.

Реконструкция системы электроснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

    - Замена проводов в воздушных линиях электропередачи

    - замена  опор одностоечных, установка ж/б приставок к ним

4.Газоснабжение

Источником газоснабжения муниципального района является магистральный газопровод «Моздок-Казимагомед», проходящий через территорию района.

К потребителям газ поступает от ГРС «Новоаул», ГРС «Новофиля», ГРС «Магарамкент» и ГРС «Советское».

Не газифицированы населенные пункты Азадоглы (проведен газ частично), Гарах,  Макаказмаляр.

Централизованное  теплоснабжение в районе отсутствует.

Имеются небольшие котельные при ЦРБ в с.Магарамкент и при 7 средних общеобразовательных школах (с.с Филя, Новый Аул, Гапцах, Советское, Бут-Казмаляр, Гильяр, Магарамкент) типа «Универсал», «Факел» мощностью 0,4 Гкал/час.

Во всех газифицированных селах, как в административных зданиях, так и в жилых домах отопление автономное, в основном применяются небольшие водогрейные котлы на газовом топливе.

5.Энергосбережение коммунальной системы муниципального района

В соответствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами администрация муниципального района «Магарамкентский район» разработала долгосрочную целевую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Магарамкентский район» до 2020года».

Целью программы разработанной является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Срок реализации Программы с 2010 до 2020 года.

Источники финансирования: собственные средства, средства МР «Магарамкентский район»

Основными направлениями энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно- технические мероприятия.

Пути снижения потребления энергии:

  - исключение нерационального использования энергоресурсов;

  - устранение потерь энергоресурсов;

  - повышение эффективности использования энергоресурсо

6.Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район».

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

  - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

  - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

  - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

  - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

  - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

  - Повышение	инвестиционной	привлекательности	коммунальной инфраструктуры муниципального района.

  - Обеспечение	сбалансированности	интересов	субъектов	коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район» базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район» разрабатывается на период с 2020 до 2027 года.

7. Управление программой

7.1.Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития  коммунального комплекса муниципального района «Магарамкентский район» включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

    - система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

    - система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

    - порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- Заместитель главы администрации МР «Магарамкентский район»;

- Директор МКУ«Магарамкентский район»   «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР;

- Директор МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район»;

- Директор МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район»;

- Главы сельских поселений (по согласованию)

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- Федеральный	закон	РФ	«Об	основах	регулирования	тарифов	организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ

Программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

В Программе не указаны конкретные объемы необходимых финансовых средств на реализацию отдельных мероприятий в связи с не установлением   этих  объемов на данный момент. Объемы необходимых финансовых средств будут уточнятся ежегодно при утверждении бюджета района на очередной финансовый год.

При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

7.2.Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район» являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

- Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Магарамкентский район» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального района «Магарамкентский район» определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального района и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

7.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели,	отражающие	экономическую	эффективность	деятельности предприятий коммунального комплекса

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 2

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 3

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 4

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону | Ед. | Отношение нормативной мощности котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 5

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимости | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 6

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективно сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения) | Ед. | Снижение фактического удельного расхода условного топлива | Организация коммунального комплекса | Снижение не менее 0,4% |
| 2 | Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения) | Ед. | Снижение фактического технологического расхода электрической энергии при ее передачи | Организация коммунального комплекса | Снижение не менее 6,2% |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 5 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |

Приложение № 1 Значения целевых показателей (индикаторов) на период действия  программы

| Наименования индикатора программы | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | Рост показателя | Рост показтеля | Рост показтеля | Рост показтеля | Рост показтеля |
| Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя |
| Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя |
| Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% |
| Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% |
| Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | Не менее 96% | Не менее 97% | Не менее 98% | Не менее 99% | 100% |
| Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% |
| Соотношение изменения тарифов и доходов населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 10% |

| региону |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| водоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соответствие взятых на анализ проб питьевой воды нормативным требованиям | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в электроснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Изменение рентабельности | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% |
| Изменение себестоимость | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Чистая прибыль | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения ) | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,4% |

| Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения ) | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | Не более 50% | Не более 40% | Не более 40% | Не более 40% | Не более 30% |
| Износ коммунальных сетей | Не более 60% | Не более 50% | Не более 50% | Не более 50% | Не более 40% |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МР «Магарамкентский район» на  2020 - 2027 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Период реализации | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет РФ | Бюджет РД | Бюджет МР | Внебюджетные средства | Средства потребителей |
| 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4 4.1. 4.2. 4.3 4.4. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения Ответственные исполнители: МБУ «ЖКХ», МБУ «ОКС», Главы сельских поселений Система водоснабжения Реконструкция группового водовода Джепель-Гильяр- Куйсун-Магарамкент-Гапцах (1968г) Реконструкция группового водовода Джепель-Гильяр- Куйсун-Магарамкентх (1988г) Строительство группового водовода Яраг-Казмаляр-Бут-Казмаляр-Новый Аул-Кличхан-Бугда-тепе Реконструкция существующих водопроводных сетей с.Магарамкент Строительство водопроводных разводящих сетей в новых микрорайонах с.Магарамкент Строительство водопроводных сетей для водоснабжения всех фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов, а также Тагиркентказмалярской участковой больницы и СВА с.с.Мугерган, Советское, Самур. Строительство новых водопроводных разводящих сетей в с. с.Хорель, Джепель, Кирка, Оружба, Гапцах, Бутказмаляр, Ново-аул, Ходжаказмаляр, Филя, Капирказмаляр, Тагиркентказмаляр, Самур, Гильяр, Куйсун, Яраг-Казмаляр, Целегюн, Советское, Картас-Казмаляр. Водоснабжение с.Мугерган Водоснабжение с. Филя Водоснабжение с. Советское Водоснабжение с. Капир-Казмаляр Водоснабжение с. Целегюн Установка счетчиков учета воды ХВС во всех муниципальных учреждениях района Система водоотведения Строительство очистных сооружений бытовой канализации с очистными сетями для райцентра с.Магарамкент Строительство санузлов (туалетов-шамбо) школьных и дошкольных учреждений района, где они не имеются Строительство выгребных ям для сточных стоков во всех фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах района Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения Ответственные исполнители: МБУ «ЖКХ», МБУ «ОКС», Главы сельских поселений Установка генераторов в качестве резервных источников питания для медицинских учреждений: центральной районной больницы, Тагиркентской и Новоаульской участковых больниц. Строительство новых линий электропередач с установкой трансформаторов в районах новой жилой застройки во всех населенных пунктах района. из них: строительство линий ВЛ-10 кВ строительство линий ВЛ-0,4 кВ установка КТП-100 кВа Замена электросчетчиков старого образца во всех муниципальных учреждениях района Установка общедомовых электросчетчиков во всех многоквартирных жилых домах муниципального района Строительство ЛЭП (с установкой трансформатора) к полигону ТБО Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации газовых сетей и другой необходимой инфраструктуры газоснабжения (теплоснабжения) Ответственные исполнители: МБУ «ЖКХ», МБУ «ОКС», Главы сельских поселений Газификация с.Азадоглы Газификация с.с. Гарах, Макаказмаляр, Верхний-Чахчах-Казмаляр Газификация улиц новой жилой застройки всех населенных пунктов муниципального района Реконструкция отопительных систем ФП с.с.Гарах, Азадоглы с переводом на газовое топливо, Мака-Казмаляр, Верхний Чахчах-Казмаляр Реконструкция отопительных систем школ с.с. Азадоглы, Гарах с переводом на газовое топливо Установка общедомовых газовых счетчиков во всех многоквартирных домах муниципального района Мероприятия по сбору, вывозу и захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов Ответственные исполнители: МБУ «ЖКХ», МБУ «ОКС», Главы сельских поселений Строительство контейнерных площадок и их оборудование Приобретение современной техники для использования прогрессивных технологий сбора и транспортировки ТБО Строительство и оборудование мусоросортировочного комплекса для утилизации ТБО в райцентре Строительство и оборудование мусоросортировочного комплекса в Самурской зоне муниципального района (с. Чахчах-Казмаляр) | км км км км км км км км км км км км шт шт шт шт шт км км км шт шт шт км км км км шт шт шт шт шт | 24 18 12,8 26 15 5 40 16 180 1 30 21 4 152 22 140 35 180 7 4 90 7 40 1 1 1 | 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2022г.г 2020-2022г.г 2020-2023г.г 2020-2023г.г 2020-2024г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2022г.г 2020-2022г. 2020-2025г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2027г.г 2020-2021г.г 2020-2025г.г 2020-2021г.г | 171,4 180,0 95,0 2250,0 11,2 920,0 18,4 4000,0 777,7 17,6 28,8 25,750 360,0 10,5 5800,0 3500,0 161,850 18,7 112,,0 31,150 450,0 191,8 3500,0 2500,0 30,0 90,0 400,0 900,0 589,4 2000,0 3000,0 14000,0 1200,0 | 137,977 76,0 - - - | 33,423 180,0 19,0 388,9 17,0 28,8 25,750 60,0 95,9 - 2500,0 30,0 70,0 294,7 1500,0 | 2250,0 11,2 920,0 16,0 4000,0 350,01 360,0 10,5 5800,0 3500,0 25,0 450,0 86,35 3500,0 10,0 400,0 900,0 265,27 2000,0 1500,0 14000,0 1200,0 | 2,4 - 76,850 - - 10,0 - | 38,8 9,56 - 29,45 |